ВИМОГИ ДО СТАНДАРТНИХ ЗРАЗКІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДО ЛАБОРАТОРІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЦЕНТРУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗРАЗКІВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Належна якість та чистота стандартних зразків (далі – СЗ) є критичним параметром для одержання коректних результатів аналізу лікарських засобів (далі – ЛЗ), тому використання фармакопейних СЗ є пріоритетним в Лабораторії фармацевтичного аналізу (далі – ЛФА).

Робочі СЗ можуть використовуватись за умови визнання їх придатними для використання за результатами встановленої в Лабораторії процедури, основні елементи якої викладено нижче.

Робочі СЗ повинні бути обов’язково гомогенними та стабільними протягом зазначеного терміну придатності, мати визначену чистоту, встановлену на основі порівняння з фармакопейним стандартом, за умови відстежуваності даного порівняння.

Робочі СЗ повинні супроводжуватись відповідним сертифікатом якості,  де зазначено щонайменше назва, серія, умови зберігання, термін придатності, кількісний вміст діючої речовини, вміст вологи тощо.

У сертифікаті робочого СЗ замість/окрім терміну придатності може вказуватись дата наступного переконтролю. В Лабораторії не використовуються СЗ, які потребують переконтролю перед проведенням дослідження.

Термін придатності СЗ та термін достовірності результатів, зазначених у сертифікаті якості, повинні бути достатніми для проведення аналізу в ЛФА, з урахуванням можливих затримок, пов’язаних з уточненням методик аналізу тощо.

Упаковка та умови транспортування СЗ повинні забезпечувати уникнення його псування та/або змін властивостей.

Робочі СЗ повинні бути промарковані щонайменше щодо назви, номеру серії, умов зберігання та приблизної кількості вмісту упаковки.

Після надходження до ЛФА, СЗ перевіряються уповноваженою особою щодо:

- цілісності упаковки;

- маркування (чи співпадає із зазначеною в супроводжуючій документації);

- наявності необхідної  кількості, згідно листа-запиту;

- наявності сертифікатів;

- умов транспортування/зберігання та терміну придатності;

- відповідності призначення (кваліфікація) (для ідентифікації, СФ, ВЕРХ, МБЧ тощо).

Якщо виявлена невідповідність хоча б за одним з вищенаведених пунктів, СЗ не використовується в аналізі. Визнання робочого СЗ непридатним для використання можливе також аналітиком та/або уповноваженою особою з якості впродовж всієї процедури проведення дослідження ЛЗ.

Якщо в результаті аналізу, проведеного з використанням робочого СЗ, одержані сумнівні або незадовільні результати, першочергово досліджується можливість впливу неналежної якості робочого СЗ на коректність результатів та розглядається можливість повторення аналізу з використанням фармакопейного СЗ.